| 核查内容 | 核查和评价方法 | 编号 | 核查 项目的 重要性 | 结果判定 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 | 不适用 （合理缺项） |
| 1.选址 | 选择地势干燥、有给排水条件和电力供应的地区，不得设在易受到污染的区域。距离粪坑、污水池、暴露垃圾场（站）、旱厕等污染源25m以上，并防止受到粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源的影响。 | 1 | *** |  |  | 不得缺项 |
| 2.场所设置、布局、 分隔和面积 | 粗加工、切配、烹饪、主食制作、餐用具清洗消毒、备餐等加工操作场所以及食品库房、更衣室、清洁工具存放场所等的设置与食品经营类别、项目和规模相适应，符合分类要求。经营场所均设在室内。 | 2 | *** |  |  | 不得缺项 |
|  | 制作冷食类食品、生食类食品及裱花蛋糕应分别设置相应操作专间。现场制作糕点类食品、自制饮品和水果拼盘，设置相应的专用操作场所。食品集中备餐设置相应的专间或专用操作场所。其专间或专用场所按照经营类别、项目和规模符合分类要求。 | 3 | *** |  |  |  |
|  | 各加工操作场所按照原料进入、原料处理、半成品加工、成品供应的顺序合理布局，因建筑结构不能进行顺序布局的，有能防止食品在存放、操作中产生交叉污染的措施及设备。 | 4 | *** |  |  | 不得缺项 |
|  | 用于盛放原料、半成品、成品的容器和使用的工具、用具，有明显的色标或标牌区分，存放区域分开设置。 | 5 | ** |  |  | 不得缺项 |
|  | 食品处理区面积与就餐场所面积之比与食品经营类别、项目和规模相适应，符合分类要求。切配烹饪场所面积≥食品处理区面积50%（全部用半成品烹饪的可适当减少）。 | 6 | ** |  |  | 不得缺项 |
|  | 加工经营场所内无圈养、宰杀活的禽畜类动物的区域（或距离25m以上）。 | 7 | *** |  |  | 不得缺项 |
|  | 设有许可证公示牌、各项制度公示设施，各类规定的标识齐全。 | 8 | * |  |  | 不得缺项 |
| 3.食品处理区地面与排水、墙壁、门窗、天花板 | 经营场所地面用无毒、无异味、不透水、不易积垢、耐腐蚀、防滑的材料平整铺设，有排水系统，地面和排水沟排水顺畅。排水沟出口有网眼孔径小于6mm的金属隔栅或网罩。 | 9 | * |  |  | 不得缺项 |
|  | 墙壁采用无毒、无异味、不透水、平滑、不易积垢的浅色材料，粗加工、切配、餐用具清洗消毒和烹饪等场所有1.5m以上光滑、不吸水、浅色、耐用和易清洗的材料制成的墙裙。门、窗装配严密，与外界直接相通的门和可开启的窗设有易于拆洗且不生锈的防蝇纱网或设置空气幕等防蝇、防虫、防尘设施。 | 10 | * |  |  | 不得缺项 |
|  | 天花板应平整，采用无毒、不吸水、表面光洁、耐腐蚀、耐温、浅色材料涂覆或装修。 | 11 | * |  |  | 不得缺项 |