| 核查内容 | 核查和评价方法 | 编号 | 核查 项目的 重要性 | 结果判定 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 | 不适用 （合理缺项） |
| 8.食品原料、清洁工具的清洗水池 | 粗加工操作场所分别设动物性食品、植物性食品、水产品3类食品原料的清洗水池，水池数量或容量与加工食品的数量相适应。各类水池以明显标识标明其用途。 | 30 | ** |  |  | 不得缺项 |
|  | 设专用于拖把等清洁工具、用具的清洗水池，其位置不会污染食品及其加工制作过程。 | 31 | *** |  |  | 不得缺项 |
| 9.设备、工具和容器 | 接触食品的设备、工具、容器、包装材料等符合食品安全标准或要求。 | 32 | ** |  |  | 不得缺项 |
|  | 接触食品的设备、工具和容器易于清洗消毒。 | 33 | * |  |  | 不得缺项 |
|  | 食品设备、工具和容器与食品的接触面平滑、无凹陷或裂缝。 | 34 | ** |  |  | 不得缺项 |
|  | 所有食品设备、工具和容器不使用木质材料，因工艺要求必须使用除外。切配台面、工用具存放设施等为不锈钢材料。 | 35 | ** |  |  | 不得缺项 |
| 10.通风排烟调温设施 | 烹饪场所采用机械排风。产生油烟的设备上部应加设附有机械排风及油烟过滤的排气装置，过滤器应便于清洗和更换。 | 36 | ** |  |  | 不得缺项 |
|  | 排气口装有网眼孔径小于6mm的金属隔栅或网罩。 | 37 | ** |  |  | 不得缺项 |
|  | 烹饪场所配备调温装置。 | 38 | * |  |  | 不得缺项 |
| 11.采光照明设施 | 加工经营场所光源不改变所观察食品的天然颜色。安装在暴露食品正上方的照明设施使用防护罩。设置冷冻（藏）库房的库房内使用防爆灯。 | 39 | * |  |  | 不得缺项 |
| 12.废弃物暂存设施 | 食品处理区设存放废弃物或垃圾的容器。废弃物容器与加工用容器有明显区分的标识。 | 40 | * |  |  | 不得缺项 |
|  | 废弃物容器配有盖子，以坚固及不透水的材料制造，内壁光滑便于清洗。 | 41 | * |  |  | 不得缺项 |
| 13.库房和食品贮存场所 | 食品和非食品（不会导致食品污染的食品容器、包装材料、工具等物品除外）库房分开设置。 | 42 | ** |  |  | 不得缺项 |
|  | 冷藏、冷冻柜（库）应能使原料、半成品和成品分开存放，植物性食品、动物性食品和水产品应分类摆放，有明显区分标识。采用冷藏方式储存的，应配备冷却设备。 | 43 | *** |  |  | 不得缺项 |
|  | 除冷库外的库房有良好的通风、防潮、防鼠（如设防鼠板或木质门下方以金属包覆）设施。 | 44 | * |  |  | 不得缺项 |
|  | 冷冻（藏）库设可正确指示库内温度的温度计。 | 45 | * |  |  | 不得缺项 |