| 核查内容 | 核查和评价方法 | 编号 | 核查 项目的 重要性 | 结果判定 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 | 不适用 （合理缺项） |
| 1.选址 | 选择地势干燥、有给排水条件和电力供应的地区，不得设在易受到污染的区域。距离粪坑、污水池、暴露垃圾场（站）、旱厕等污染源25m以上，并防止受到粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源的影响。 | 1 | *** |  |  | 不得缺项 |
| 2.场所设置、布局、分隔和面积 | 具有与经营的食品品种、数量相适应的食品原料处理和食品加工、贮存、食品冷却、食品包装、工用具清洗消毒等场所以及食品库房、更衣室、清洁工具存放场所等。各食品处理区均应设置在室内，且独立分隔。 | 2 | *** |  |  | 不得缺项 |
|  | 制作冷食类食品以及待配送食品贮存的，应分别设置食品加工专间；食品冷却、包装应设置食品加工专间或专用设施。 | 3 | *** |  |  | 不得缺项 |
|  | 各加工操作场所按照原料进入、原料处理、半成品加工、成品供应的顺序合理布局，因建筑结构不能进行顺序布局的，有能防止食品在存放、操作中产生交叉污染的措施及设备。 | 4 | *** |  |  | 不得缺项 |
|  | 用于盛放原料、半成品、成品的容器和使用的工具、用具，有明显的色标或标牌区分，存放区域分开设置。 | 5 | *** |  |  | 不得缺项 |
|  | 食品处理区面积原则上≥300m2，应当与加工食品的品种和数量相适应。 | 6 | *** |  |  | 不得缺项 |
|  | 切配烹饪场所面积≥食品处理区面积的15%，清洗消毒区面积≥食品处理区10%。各专间面积≥10㎡，并满足生产加工需要。 | 7 | *** |  |  | 不得缺项 |
|  | 加工经营场所内无圈养、宰杀活的禽畜类动物的区域（或距离25m以上）。 | 8 | *** |  |  | 不得缺项 |
| 3.食品处理区地面与排水 | 地面用无毒、无异味、不透水、不易积垢、耐腐蚀、防滑的材料铺设，且平整、无裂缝。粗加工、切配、餐用具清洗消毒和烹饪等场所的地面易于清洗、防滑，并有排水系统。 | 9 | *** |  |  | 不得缺项 |
|  | 墙角、柱角、侧面、底面的结合处有一定的弧度。 | 10 | * |  |  | 不得缺项 |
|  | 地面和排水沟有排水坡度。排水的流向由高清洁操作区流向低清洁操作区。 | 11 | ** |  |  | 不得缺项 |
|  | 排水沟出口有网眼孔径小于6mm的金属隔栅或网罩。 | 12 | ** |  |  | 不得缺项 |