| 核查内容 | 核查和评价方法 | 编号 | 核查 项目的 重要性 | 结果判定 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 |
| 六、经营场所内食品制售审查要求 |  |  |  |  |  |
| 11.场所设置、布局、 分隔和面积 | 粗加工、切配、烹调、主食制作、餐用具清洗消毒、备餐等加工操作场所以及食品库房、 更衣室、清洁工具存放场所等的设置与食品经营类别、项目和规模相适应,符合分类要求。 经营场所均设在室内。 | 27 | *** |  |  |
|  | 制作冷食类食品、生食类食品及裱花蛋糕应分别设置相应操作专间。现场制作糕点类食品、 自制饮品和水果拼盘，设置相应的专用操作场所。食品集中备餐设置相应的专间或专用操 作场所。其专间或专用场所按照经营类别、项目和规模符合分类要求。 | 28 | *** |  |  |
|  | 各加工操作场所按照原料进入、原料处理、半成品加工、成品供应的顺序合理布局，因建筑结构不能进行顺序布局的，有能防止食品在存放、操作中产生交叉污染的措施及设备。 | 29 | *** |  |  |
|  | 用于盛放原料、半成品、成品的容器和使用的工具、用具，有明显的色标或标牌区分，存放区域分开设置。 | 30 | ** |  |  |
|  | 加工经营场所内无圈养、宰杀活的禽畜类动物的区域(或距离25m以上)。 | 31 | *** |  |  |
|  | 设有许可证公示牌、各项制度公示设施，各类规定的标识齐全。 | 32 | * |  |  |
| 12.食品处理区地面与 排水、墙壁、门窗、天花板 | 地面用无毒、无异味、不透水、不易积垢、耐腐蚀、防滑的材料平整铺设, | 33 | * |  |  |
|  | 易积水或需要排水的地面应设置排水沟，易于排水和清洁，排水沟出口有网眼孔径小于6mm的金属隔栅或网罩。地漏带水封 | 34 | * |  |  |
|  | 墙壁采用无毒、无异味、不透水、平滑、不易积垢的浅色材料,粗加工、切配、餐用具清洗消毒和烹调等场所有1.5m以上光滑、不吸水、浅色、耐用和易清洗的材料制成的墙裙。门、窗装配严密，与外界直接相通的门和可开启的窗设有易于拆洗且不生锈的防蝇纱网或设置空气幕等防蝇、防虫、防尘设施。 | 35 | * |  |  |
|  | 天花板应平整，采用无毒、不吸水、表面光洁、耐腐蚀、耐温、浅色材料涂覆或装修。 | 36 | * |  |  |